Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац









ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ОБРЕНОВАЦ

у   2013. години

О б р е н о в а ц

Фебруар, 2013. године

УВОД

Највећа обреновачка река Сава је уједно и северна граница општине. Друга по величини је њена притока Колубара, која тече кроз општину Обреновац укупном дужином од око 27,3Km, од чега 14,7Km својим коритом, од ушћа у Саву до ушћа Пештана у Колубару, а остатак од 12,6Km Колубара тече коритом Пештана. Колубара и Сава су главни реципијенти за воде које се прикупљају веома разгранатом мрежом канала. Трећа обреновачка река, Тамнава, је у ствари канал који је преостао од некадашњег тока ове реке. Тамнава је истовремено граница општина Обреновац и Уб укупне дужине 10,7Km. Канал Тамнава, који је прокопан старим коритом Тамнаве, пролази кроз сам град Обреновац и сада прикупља атмосферске и подземне воде. Улива се у реку Колубару преко црпне станице Забрешке ливаде. Квалитет вода Саве и Колубаре прати Градски завод за јавно здравље. Испитују се општи физичкохемијски параметри, кисеонички режим, нутријенти и микробиолошки параметри.

Канали у ГО Обреновац трпе највеће загађење. Укупна дужина канала на територији Обреновца је око 460 km. Вода из канала се преко црпних станица пребацује у реке: Саву (3), Колубару (2) и Трстеницу (1 црпна станица). Квалитет вода у каналима се до сада није систематски контролисан.

Циљ

Систематска контрола квалитета површинских вода на територији Oбреновца у 2013. години врши се ради: еколошког потенцијала канала, оцене бонитета водотокова, праћења тренда загађивања и способности самопречишћавања, као и оцене подобности за водоснабдевање, рекреацију грађана и наводњавање, а у циљу заштите изворишта водоснабдевања и здравља становништва, очувања квалитета водних ресурса и превенције укључивања перзистентних опасних неорганских и органских материја у ланце исхране.Подаци добијени вишегодишњим праћењем, могу се користити: за пројектовање уређаја за третман отпадних вода, као основа за процену ефикасности предузетих мера заштите и санације, дефинисање потребе предузимања додатних мера санације, заштите и унапређења квалитета вода.

Методологија

Теренска и лабораторијска испитивања узорака воде врше се према SRPS-ISO стандардима из области испитивања вода. За одређивање биолошких елемената квалитета примењују се стандардне лимнолошке методе за узимање узорака, као и за обраду и анализу материјала у лабораторијским условима.

Оцена квалитета површинских вода на територији Обреновца врши се на основу: Правилника о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сужбени гласник РС“, број 96/2010), Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сужбени гласник РС“, број 35/2011), Правилника о референтним условима за типове поршинских вода („Сужбени гласник РС“, број 67/2011),  Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сужбени гласник РС“, број 50/2012),  Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сужбени гласник РС“, број 74/2011), Уредбе о класификацији вода, („Сужбени гласник СРС“, број 5/68), Уредбе о категоризацији водотока („Сужбени гласник СРС“, број 5/68) и Правилника о опасним материјама у водама („Сужбени гласник СРС“, број 31/82).

Оцена степена загађености седимента неорганским и органским микрополутантима обавља се према “Canadian Sediment Quality Guidelines”, јер ни Србија ни Европска унија немају одговарајући пропис.

Садржај програма

Програм контроле канала на територији Обреновца у 2013. години обухвата следеће:

Каналска мрежа Обреновца се може поделити у 2 слива и то: Сава и Колубара. Највећи део вода се преко црпних станица улива у Саву, а највећа црпна станица је на Младости. У зависности од положаја, односно окружења кроз које канал пролази, зависи и врста загађења. Загађење можемо поделити на 3 основна узрока, а то су: пољопривреда, индустрија и/или занатске делатности и као трећи узрок, али не по значају, је комунално загађење .

Приликом одређивања броја локација са којих ће се узимати узорци воде и седимента за анализу, водићемо рачуна да највећи део канала буде покривен. Узорци воде и седимената ће се узимати на свакој црпној станици и глаавних и већих канала. Узорци ће се узимати у два наврата и то један у лето, а један у јесен.

Максималан број узорака вода и седимената биће 140 – (70 узорака воде, 70 узорака седимената)

На лицу места, приликом узимања узорака воде, оцењиваће се изглед, боја, мирис, а мерити: температура, мутноћа, pH, електролитичка проводљивост и растворени кисеоник.

У лабораторији ће се мерити следећи параметри: суви остатак и суспендоване материје, ХПК, БПК5, потрошња калијумперманганата, анјонски детерџенти и феноли. Анјони: нитрити, нитрати, хлориди, сулфати, фосфати. Катјони: амонијум јон, гвожђе, никл, хром, бакар, цинк и тешки метали: олово, кадмијум, жива и арсен.

Каналску мрежу која ће се анализирати чине канали који припадају сливовима црпних станоца: Ушће, Скела, Младост, ТЕНТ, Забрешке ливаде, Мислођин, Трстеница и Баричка река.

Узорковање

За одређивање општих и основних физичко-хемијских и микробиолошких параметара и елемената за класификацију еколошког статуса река и еколошког потенцијала канала, као и оцену подобности за водоснабдевање, купање и наводњавање узорци воде се узимају Friedinger-овом боцом.

За узорковање биолошких елемената квалитета за класификацију еколошког статуса и потенцијала користе се: Friedinger-овa боцa, планктонске мреже, Müller gaze No 20 и No 25 и Van Veen-ов багер познате захватне површине.

Узорци поремећеног површинског слоја седимента узимају се Van Veen-овим багером.

Узорковање, конзервирање и транспорт узорака обављају се према одговарајућим SRPS-ISO стандардима.

Динамика узорковања

Узорци воде из канала, као и седимента и биоте узимају се у периоду од 01. марта до 01. новембра 2013. године, а контрола појединих медијума вршиће се накнадно утврђеном динамиком:

Табела 1. Општи физичко-хемијски параметри који подржавају

биолошке елементе квалитета и основни параметри

Температура воде

pH вредност

Електропроводљивост

Укупна тврдоћа као CаCО3

Укупни алкалитет- CаCО3

Растворени кисеоник

Засићеност воде кисеоником

Биолошка потрошња кисеоника БПК-5

Хемијска потрошња кисеоника из KMnO4

Хемијска потрошња кисеоника из K2Cr2O7

Укупни органски угљеник -ТОC

Амонијум (NH4-N)

Нитрити (NО2-N)

Нитрати (NО3-N)

Укупни азот (N)

Ортофосфати (PО4-P)

Укупни растворени фосфор (P)

Силикати (SiО2)-растворени

Сулфати

Хлориди

Суспендоване материје

Укупне растворене соли

Укупни заостали хлор

Укупна минерализација

Арсен

Бор

Бакар

Хром( укупни)

Гвожђе ( укупно)

Манган ( укупни)

Фенолна једињења

Нафтни угљоводоници

Површинско активне материје

АОH (адсорбујући органски халоген)

Табела 2. Параметри за испитивање седимената

Атразин (PS)

Бензен (PS)

Кадмијум и његова једињења (PHS)

Циклодиенски пестициди

Aлдрин (PHS)

Диелдрин (PHS)

Eндрин (PHS)

Укупни DDT (PS)

Пара-Пара DDT (PS)

1,2-дихлоретан(PS)

Eндосулфан (PHS)

Хексахлоробензен (PHS)

Хексахлороциклохексан (PHS)

Олово и његова једињења(PS)

Жива и њена једињења(PHS)

Нафтален (PS)

Никл и његова једињења (PS)

Полициклични ароматични угљоводоници

Benzo(a)piren (PHS)

Benzo (b)fluoranten (PHS)

Benzo (k)fluoranten (PHS)

Benzo (g,h,i)perilen (PHS)

Indeno(1,2,3- cd)piren (PHS)

Симазин (PS)

Тетрахлоретилен (PS)

Трихлоретилен (PS)

Tрибутил калајна једињења (PHS)

Трихлоробензени, сви изомери (PS)

Tрихлорометан (хлороформ) (PS)

Полихлоровани бифенили (PHS)

Детерџенти

Арсен

Хром

Цинк

Бакар

Укупни угљоводоници С10-С40

Етил бензен

Триметилбензен

Толуен

Ксилен

Феноли

Уреа хербициди

Минерална уља

Антрацен

Фенантрен

Флуорантен

Бензо (а)антрацен

Кризен

DDD

DDE

Алфа-HCH

Бета- HCH

Гама- HCH(линдан)

HCH-укупни

Алфа-ендосулфат

Хептахлор

Хептахлор-епоксид

Седимент

Контрола загађености поремећеног површинског слоја седимента обухвата одређивање општих параметара: (pH вредност, редокс потенцијал, садржај влаге, губитак жарењем), карактеристичних тешких и токсичних метала: (Zn, Cu, Ni, Cr, As, Pb, Cd, Hg, Al, Ba, Be, Ca, Co, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Si, Sr, Ti и V) и карактеристичних органских микрополутаната: (PAU, PCB, инсектициди: органохлорни, азот-фосфорни и карбаматни, хербициди: триазински, хлорфенокси и уреа, као и укупни угљоводоници C10-C40, угљоводоници из бензина C6-C10 и угљоводоници из дизела C10-C28), као и скрининг присуства органских једињења помоћу   ГЦ-МСД  методом.

Извештавање о спровођењу Програма

Извештаји о резултатима теренског и лабораторијског испитивања квалитета површинских вода достављаће се  редовно ЈП ЗЖС Обреновац, најкасније до 15. у месецу за предходни месец.

Стручни сарадник					            директор

______________________________		          ______________________________

Спец Војин Несторовић, дипл. инж. технолог	                   Срђан Драгићевић, дипл.инж.