Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац



ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ОБРЕНОВАЦ

у   2013. години

О б р е н о в а ц

Фебруар, 2013. године

КВАЛИТЕТ ЗЕМЉИШТА У ПЛАВНИМ ЗОНАМА РЕКЕ КОЛУБАРЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Сврха Програма:

Предложени Програм омогућава добијање података о рецентном стању квалитета земљишта у плавној зони реке Колубаре на територији општине Обреновац, као и израду пратеће базе података, која би била део Информационог система интегралне заштите животне средине.

Програм ће омогућити да се на униформан начин, применом познате методологије обави   узорковање земљишта према изабраном гриду и узорци пошаљу у референтну лабораторију. Резултати добијени анализама земљишта у плавној зони Колубаре представљаће основу за израду базе података квалитета земљишта на територији општине Обреновац, и одређивање степена одступања квалитета земљишта у односу на максимално дозвољене концентрације загађујућих матрија. Подаци о квалитету земљишта добијени реализацијом овог Програма су основа за успостављање мониторинга на целој плавној зони реке Колубаре.

Програмом је јасно дефинисана методологија узорковања обезбеђује референтне резултате за даља истраживања и формирање базе података о земљишту у плавној зони реке Колубаре. Узорковање је неопходно поновити након проласка следећег поплавног таласа, што би дало основу за упоредну анализу квалитета земљишта у плавној зони пре и после изливања реке Колубаре.

Утврђивање стања и квалитета земљишта на територији Републике Србије регулисано је Законом о заштити животне средине („Сл.гласник  РС„ бр.135/04 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11-УС) и усклађено је са циљевима дефинисаним у националним стратегијама: Национална стратегија привредног развоја, Стратегија одрживог развоја, Стратегија просторног

Циљ:

Главни циљ: Извештај са резултатима рецентног стање квалитета земљишта у плавној зони реке Колубаре на територији општине Обреновац као дела Интегралног система заштите животне средине и правилног управљања деградираним површинама.

Оперативни Циљеви програма:

- Анализа утицаја киселе депозиције на доминантна земљишта – просторно и временски, одређивање пуферног капацитета тих земљишта

- Процена прекорачења критичних оптерећења N и S за  100 и 200-годишњи период

- Процена осетљивости према ацидификацији на основу критеријума осетљивости

- Анализа садржаја микроелемената у земљишту, пре свега, Hg, Cd, Pb, Zn, Cu и др.

- Анализа садржаја пиралена у земљишту

- Стање органске материје у земљишту

- Процена стања земљишта у односу на степен ацидификације, садржај микроелемената и садржај органске материје.

- Опште препоруке за поправку квалитета земљишта у зависности од типа земљишта и начина коришћења

Корисници:

ЈП ЗЖС Обреновац, Секретаријат за заштиту животне средине града Београда,  Агенција за заштиту животне средине и заинтересована јавност.

Опис:

Способност земљишта да обезбеди развој екосистема може се изразити преко његових еколошких и друштвено-економских функција, између којих постоје бројне противуречности, посебно у начину коришћења земљишта. Квалитет земљишта је од великог значаја за квалитет животне средине.

Ако се пође од често цитиране дефиниције да "квалитет земљишта представља капацитет специфичног типа земљишта да функционише унутар природних или газдинских граница екосистема, да одржи биљну и животињску продуктивност, сачува или повећа квалитет воде и ваздуха и подржи здравље и стандард људи" (SSSA 1995, cit. Karlen et.all, 1997, Bouma, 1997, SchØnning, 2004), онда је јасно да мониторинг земљишта представља први корак у развоју Стратегије за заштиту овог ресурса (Borgan, 2004, webdomino1.oecd).

Еколошки квалитетно земљиште је предуслов за чисту воду и ваздух, биолошку разноврсност, висок принос у агроекосистемима и прираст у шумским екосистемима. Ово подразумева да земљиште испуњава основне функције, као што су: хидролошка, одржива биљна и животињска производња (диверзитет и продуктивност у одређеном екосистему), способност ретензије полутаната и непрекинут циклус кружења хранљивих елемената (C, N, P – трансформација и кружење у земљишту). Разумевање квалитета земљишта подразумева процењивање и управљање земљиштем, тако да се његове функције одржавају у оптимуму и без, евентуалне, деградације коришћењем у будућности.

Систематским узорковањем и анализама земљишта представља поуздан извор података за утврђивање рецентног стања квалитета земљишта у плавној зони реке Колубаре. Добијени подаци представљаће део Информационог система везаног за рецентно стање квалитета земљишта на територији општине Обреновац.

Методологија  истраживања:

Узорковање ће обавити стручњаци обучени за рад на узорковању земљишта, са свим потребним квалификацијама и радним искуством. У шумском екосистему узорци земљишта се узимају из отворених педолошких профила који се отварају на репрезентативној површини, на површини од 3 ha узима се један просечан узорак. У вишегодишњим засадима са површине од 6 ha потребно је узети 2 просечна узорка дуж две замишљене дијагонале, и поред сваке дијагонале узима се по 20 појединачних узорака од којих се прави просечан (један просечан са површине од 3 ha). У агроекосистемима узорковање земљишта на пољопривредним површинама до 2 ha површине врши се из 2 просечна узорка (просечни узорак се узима са површине 0,5, 1 и 2 ha, а за припрему једног  просечног узорка узима се 20 – 25 појединачних). Изабрани грид систем ће подразумевати квадратну шему одакле се из сваког темена и средишне подлокације узима око 500 g узорка и директно пакује у Рилсан кесе које се чврсто затварају назубљеним пластичним тракама. Након паковања узорака врши се њихово одношење у референтну лабораторију.

Познавање квалитета земљишта обухвата различите земљишне процесе и својства, па је стога неопходно познавање метеоролошких податка, податке о начину коришћења као и низ земљишних параметара:

- Метеоролошки подаци са EMEPA и GMS

2.   Узорковање земљишта

Узорковање површинског слоја земљишта: 0-20 cm.

Лабораторијске анализе

Основна физичка и хемијска својства земљишта:

- pH у води и CaCl2, органски угљеник, укупан N, P, CEC(адсортивни комплекс), садржај Hg, Pb, Cd, Zn, Cu

- одређивање садржаја полихлорованих бифенила (PCB) - пиралена

3.  Процена акумулације и задржавања C у земљишту према IPCC

4. Процена закисељавања земљишта према VSD моделу

VSD модел је настао из SMB модела (Simple Mass Balance model), који служи за прорачун критичних оперећења сумпора и азота у екосистемима. VSD модел је базиран на скупу масених једначина помоћу којих се представљају процеси размене јона, скупа једначина граничних вредности и равнотеже земљишних процеса. VSD динамички модел показује ефекте киселе депозиције на земљишни раствор током времена. Кључни процеси укључени у модел су елементи флуксева депозиције, усвајања хранљивих материја, кружење хранљивих материја укључујући минерализацију, процесе распадања и ослобађања базних катјона и алуминијума  и испирање елемената у подземне воде. Такође, равнотежно стање земљишног раствора представља део модела.

Анализе и узорковање земљишта вршиће се према методама ЈДПЗа, односно SRPS EN ISO методе тј. EPA Method методе.

Територија проучавања

На територији општине Обреновац честа је појава поплава. Након изградње насипа на десној обали Саве (80-тих година 20.века) дуж северне границе општине Обреновац, нису се више дешавала плављења овог простора њеним изливањима. Рецентна плављења су и даље условљена веома честим изливањима реке Колубаре код Пољана, чак и више пута у току године. Меандрирање тока Колубаре последица је великог антропогеног утицаја. Индиректни утицаји условљени су бројним активностима у сливу, пре свега промена начина коришћења земљишта, пошумљавања или девастацију простора, урбанизација, активности РЕИК Колубара, бројне мелиоративне захвате, и др.

Промене у начину коришћења земљишта, неадекватне мере управљања земљишним простором, утицаји загађења, како ваздушна депозиција тако и услед наношења речног седимента (суспендованог или вученог наноса) значајно утичу на стање квалитета земљишта и одржавање његових основних регулаторних функција у екосистему.

Да би земљиште било продуктивно морају да се обезбеде његове основне функције: обезбеђивање физичких, хемијских и биолошких услова за живи свет; прихватање и одвођење вода, акумулирање хранљивих и осталих елемената; одржавање биолошке активности и биодиверзитета; филтер, пуфер, способност везивања и задржавања органских и неорганских супстанци; као и механичка носивост. Ове основне функције, заједно, обезбеђују уопште функције као што су одржавање природних екосистема и процеса, продукцију хране и влакана, основу за инфраструктуру, затим филтер за подземне воде и као извор сировина. Свака евалуација квалитета земљишта мора бити разматрана кроз његову мултифункционалност.

Апликативност спроведеног истраживања

Познавање стања квалитета земљишта од посебног је значаја за просторно и урбанистичко планирање општине Обреновац, која је већ дефинисала значај планирања и уређења простора.  Резултати Програма су основа за даљи мониторинг стања квалитета земљишта ради рејонизације земљишног простора за успешно одређивање начина коришћења (пољопривреда, шумарство, рибарство, туризам, индустријске зоне).

Познавање квалитета земљишта је свакако индикатор за ефикасније  коришћење  унутрашњих ресурса  и  бољу  интеграцију  са окружењем, а што је остваривање основног стратешког циља Општине.

У циљу постизања ефикасности у коришћењу земљишног простора плавне зоне, резултати Програма дефинисаће зоне за ремедијацију

Рок за реализацију и динамика извођења истраживања:

Програмом је предвиђено узорковање земљишта у граду у стално/најчешће пављеним зонама на 20 локалитета.

Почетак реализација програма је 01.04.2013.године до 30.11.2013.године.

Анализа метеоролошких података 01.04 – 01.05. 2013. године.

Узорковање земљишта  07.05 – 14.05. 2013. године.

Лабараторијска обрада  15.05 – 10.09. 2013. године.

Процена акумулације и задржавања C у земљишту 10.09 – 28.09. 2013. године.

Процена закисељавања земљишта према VSD моделу 10.09 – 28.09. 2013. године.

Оцена стања квалитета земљишта проучаваних локалитета 28.09 – 05.10. 2013. године.

Израда Извештаја 05.10 – 05.11. 2013. године.

Коначна обрада са предлогом даљег мониторинга 30.11. 2013. године.

Законска основа:
• Закон о водама ("Сл. гласник РС"бр. 30/2010  и 93/2012);
• Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС);
• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010);
• Уредби о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Службени гласник Р С“ бр. 88/2010);

Стручни сарадник					                   директор

______________________________		                    ______________________________

Спец Војин Несторовић, дипл. инж. технолог	                            Срђан Драгићевић, дипл.инж