Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац














ПРОГРАМ СУЗБИЈАЊА ШТЕТНИХ АРТРОПОДА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ОБРЕНОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ

- КОМАРЦИ - 
(ЛАРВЕ И АДУЛТИ)

Саставио: спец. Војин Несторовић, дипл. Инж. технолог 		Обрeновац, jaнуар 2013.

УВОД

Комарци настањују сва подручја на свету, осим поларног подручја пустиња и подручја виших од 1500 метара надморске висине, али најчешће у близини воде, без обзира о каквој се води ради. У зависности од подручја, живе различите врсте комараца. Породица комараца (Culicidae) дели се у три потпородице: Anophenilea, Culicinae Aedinea.

Комарац нарасте од 0,3 до 2 центиметра. Због своје мале грађе у могућности су да населе врло неприступачна станишта. Имају уско тело, грбава прса, витке ноге. Спада у опасније штеточине јер преноси маларију, жуту грозницу и друге болести. Ујед комарца није пријатан, јер изазива алергијску реакцију организма. Женке комарца након парења морају сисати крв јер су им  за изградњу јајашаца потребни протеини. Иначе се оба пола хране нектаром и соковима воћа, који не садрже протеине. Разликујемо зоофилне (боду животиње) комарце и антропофилне (више боду људе). Ево неколико врста комараца који живе у Обреновцу и околини:

Потпородица Anophenilea има само род Anopheles који има око 100 врста од којих у Обреновцу живи неколико. Већина су маларични комарци.

Потпородица Culicinea има више родова, а најчешћи је род Culex од којег је најпознатија врста обични комарац (Culex pipiens). Налазимо га најчешће у насељима где се најчешће и леже у свим водама које нису под хигијенско санитарним надзором (ђубришта, цистерне, бурад, канализационе шахте и др.) У току године има од 7 до 8 генерација, а женке презимљују у подрумима, стајама, становима и др. С овом врстом имамо највише проблема јер је врло агресивна и неугодна и за човека и животиње које напада и боде.

Последњих година, спорадично су примећене ларве из породице Aedinea рода Aedes. То је сродник тиграстих комараца, који као и анафелични комарци могу преносити маларију и друге болести.

Биологија развоја комарца везана је за четири развојне форме (четири стадијума): јаја, ларва лутка и одрасла форма. Прва три развојна облика су у води, а само се одрастао комарац креће ваздухом и удаљава од легла. Управо зато је важно за одржање популације комараца на минимуму, да се контролишу подручја или предмети у којима се задржава вода током целе године, као медијум у којем ће се лећи комарци.

Биотски потенцијал комараца је да једна женка леже од 70 до 100 јаја, да развој од јајета до одрасле јединке траје 4 до 20 дана, да је животни век јединке до 60 дана, а да зимовање (хибернација) женке може бити до 6 месеци, те да максимално имамо 10 генерација у нашим климатским условима.

Битно је напоменути да је и круг кретања комараца различит према врстама, а да обични комарац Culex pipiens има радијус кретања до 1,5 километра док има врста које лете и до 30 километара.

БОЛЕСТИ ЉУДИ ВЕЗАНИХ ЗА КОМАРЦЕ

Маларија је заразна болест којој име долази од италијанске речи за "лош зрак". У свету се сваке године маларијом зарази 300-350 милиона људи, од чега 1,3 милиона умиру. Већина случајева се догађа у тропским крајевима, а већина смрти у Африци.

Узрочник маларије је плазмодијум, паразит протозоа коју у крвоток заражених угризом преносе женке комараца. Француски војни лекар Charles Louis Alphonse Laveran  је 1907. године. добио Нобелову награду за медицину, захваљујући свом открићу узрочника маларије. Године 1902. исту је награду добио британски доктор Sir Ronald Ross за свој опис животног циклуса плазмодијума. Преносник овог паразита, а и саме болести, је једна врста тропског рода комараца Anopheles, или  како га ми зовемо анафелични комарац. Анафелични комарци се могу наћи и у Обреновцу. Женка комарца преноси паразита са болесног човека на здравог, тако што најпре уједе зараженог, а затим здравог човека. Пошто се ларве комарца све до изласка из љуштуре налазе под водом, углавном у мочварном подручју, маларија је најраспрострањенија у мочварним подручјима.

Подручје општине Обреновац је почетком прошлог века било маларично подручје, али је у другој половини 20. века ова болест искорењена, исушивањем бара и мочвара које су окруживале Обреновац.

ПОВРШИНЕ НА КОЈИМА ЋЕ СЕ ВРШИТИ

ЛАРВИЦИДНИ ТРЕТМАН

Третирање ларви ће се на територији градске општине Обреновац спроводити по потеби 5 – 6 пута у току године, на следећим просторима:

- Канал Тамнава, дуж: 1413m (шир. 7m)	  				  1,00 hа

- Приобаље Саве и Колубаре, дуж: 4,3 Кm (шир. 20 m)	  			  8,60 hа

- Викенд насеље Забран								10,00 hа

- Канал Забран 	850 m (шир. 6 m)	   					  0,50 hа

- Јазбинска бара 							  	  3,00 hа

- Спојни канал 913 m (шир. 6 m)						  0,50 hа

- Купинац први и други део и зацевљење					  4,00 hа

- Главни канал									  9,80 hа

- Канали система забрешке ливаде						  4,50 hа

- Канали слива црпне станице у Уровцима поред ТЕНТ-а			  5,40 hа

- Канали слива црпне станице у Мислођину					  3,00 hа

- Комграпови мајдани								  2,50 hа

- остале баре у Обреновцу и ближој околини					  4,30 hа

Укупно:            57,20 hа

Водене површине које су станишта комараца не морају се третирати све, уколико се установи да је бројност у појединим стаништима ларви мала, односно да је део станишта потпуно прекривен лемном, или је пресушио. Бројање ларви ће урадити Комисија за праћење стања бројности комараца. Kомисија дајe предлог локација за третирање ларви, са количинама  ларвицида који треба утрошити. Комисију именује директор.

Ларвицидни третман ће се вршити и у селима која гравитирају Сави и Колубари и то:

- Скела			20,00 hа

- Ушће			15,00 hа

- Конатице		  5,00 hа

- Дражевац 		  3,00 hа

- Пољане		10,00 hа

- Грабовац		  3,00 hа

- Стублине		  3,00 hа

- Ратари			  3,00 hа

- Барич, Баричка река 	23,00 hа

- Кртинска		12,00 hа

- Уровци			10,00 hа

Укупно:          107,00 hа

Ове површине могу бити промењене у зависности од Извештаја стручне комисије о стању на терену. Планира се 5 - 6 акција на подручју које ће бити умањено на 67% -75% од максималног, јер неће бити потребе да се сва станишта увек третирају. На овај начин предвиђа се ларвицидни третман за 2013. годину на 800 хектара

ПОВРШИНЕ НА КОЈИМА ЋЕ СЕ ВРШИТИ

ТРЕТМАН ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА

Третирање одраслих форми комараца ће се на територији градске општине Обреновац спроводити по потеби и у континуитету током сезоне комараца, на следећим просторима:

- Градско језгро и околина

- Забран са приобаљем

- села поред Колубаре и Саве и друга села села у којима постоји потреба

Приликом авиотретмана, синхронизовати акцију са земље, истог или наредног дана, тако што ће за град и села дуж прометних саобраћајница бити ангажовани атомизери, а фоггенераторима ће се третирати приобаље, шуме и делове села где нема прометних саобраћајница. За свки авион треба ангажовати једну до две игебе или фоггенератор. Са земље третирати само оне делове села који су гушће насељени..

Планира се третирање подручја Забрана, све до насеља Тополице фоггенератором сваког дугог петка, како би популација комараца била сведена на минимум током викенда. Уколико популација пређе одређену границу, може се замагљивати и чешће, тада се може третирати корито Колубаре уређајем са пловила.

Увек користити фоггенератор када год је то могуће.

Планирана површина за третман одраслих форми комараца са земље у 2013. години је укупно 8.000 хектара.

УТВРЂИВАЊЕ ИНФЕСТАЦИЈЕ

Да би организована борба против комараца била успешна неопходно је прикупљане података ради утврђивања врсте, степена инвадираности односно густине популације. Препоручује се контрола 10-15% територије пре почетка сваког ларвицидног третмана, али ова мера није неопходна.

Инфестација ларви комараца се утврђује помоћу црпке, пластичне посуде учвршћене на телескопској дршци, којом се узима узорак воде из станишта. Ларве комараца се се затим детерминишу и броје. Стручна комисија прави извештај и даје предлог мера које треба предузети.

Инфестација одраслих форми комараца се утврђује тако што се бројач скине до појаса и умири одређено време. Броје се убоди комарца, а затим се прерачунава број убода за 1 сат. На основу бројности одраслих форми комараца и на основу анкете грађана, предузимају се мере за снижење популације на минимум.

ПРЕПАРАТ

За дезинсекцију адултних форми употребити препарат на бази permetrina, у дози од 50ml/ha. Препарат припремити у прописаном разређењу, тако да буде довољан за третирање 100ha или 2 сата рада. За носач користити воду или дизел (биодизел).

За дезинсекцију ларвених форми употребити препарат на бази дифлурбензурона. За носач активне супстанце користити зеолит.

Први ларвицидни третман обавити после 1. априла, а од 20 априла треба планирати третман и одраслих форми. Остале акција одраслих форми планирати по потреби, с тим што теба обратити пажњу на временску прогнозу, да температуре не буду сувише високе и да нема падавина неколико дана.

НАДЗОР

Надзор над спровођењем уништавања комараца врши наручиоц, или друго правно и физичко лице кога ангажује наручилац. У оквиру надзора обављаће се следећи задаци и праћење стручног рада извођача:

- Обавештавање грађана

- Контрола опремљености теренских екипа,

- Контрола препарата, утрошак и количине по месту тртирања,

- Евидентирање пропуста извођача у теренском раду и давања налога за понављање рада.

Контролу успеха изведених акција дезинсекције вршиће надзор упоређивањем бројности ларви и адултних форми комараца, пре и после дезинсекције.

Контрола утрошка препарата ће се вршити у свакој акцији. Препарат мора бити у оригиналној амбалажи како би се мешање са водом извршило у присуству надзора, пре почетка акције.

Концентрација активне супстанце у ларвицидном препарату и у раствору, може се проверити у некој акредитованој лабораторији, тако што ће се измерити садржај активне материје.

ОБАВЕШТАВАЊЕ ГРАЂАНА

Неопходно је и законом прописано обавештавање грађана о спровођењу акција дезинсекције, путем телевизије, писаних и електронских медија, 1-3 дана пре почетка спровођења третмана.

Стручни сарадник					        директор

______________________________		______________________________

Спец Војин Несторовић, дипл. инж. технолог			Срђан Драгићевић