Broj:

Datum:

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

| PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA |  |
| --- | --- |
| Podnosilac zahteva | JAVNO PREDUZEĆE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC |
| Adresa | KRALJA ALEKSANDRA I 8b, OBRENOVAC |
| Tel | +381 11 8726-038 |
| Fax | + 381 11 8726-538 |
| e-mail | http://www.jpzzs.org.rs/ |
| PODACI O UZORKU |  |
| Broj radnog naloga | 04-04-09-16-0218 |
| Naziv uzorka | Biljni materijal |
| Laboratorijski broj uzorka | H1690-H1712 / H1732-1750 |
| Podaci o uzorkovanju | Uzorkovanje izvršeno u periodu 27.09.2016.-28.09.2016. |
| Tražena ispitivanja | Ispitivanje sadržaja organohlornih pesticida I teških metala |
| Datum prijema uzorka | 28.09.2016. |
| Datum početka ispitivanja | 28.09.2016. |
| Datum izdrade izvestaja o ispitivanju | 19.10.2016. |

| Šef odseka za fizičko-hemijska ispitivanja |  | Specijalista sanitarne hemije |
| --- | --- | --- |
| Danijela Bekrić, dipl.hemičar |  | Bojan Bajić, dipl inž. prehrambene tehnologije |
|  |  | Rukovodilac departmanta za ekotoksikološka ispitivanja |
|  |  | Goran Knežević, dipl.inž.teh. |

VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBRA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE, GARANCIJE KVALITETA, ROK ISPORUKE, MESTO ISPORUKE

1.Pripremna faza

Ova faza obuhvatala je upoznavanje sa područjem istraživanja i izbor lokacija sa kojih će biti uzeti uzorci (u dogovoru sa naručiocem posla)

2. Rad na terenu

Rad na terenu podrazumevao je uzorkovanje biljnog materijala i određivanje koordinatnih tačaka sa kojih su uzeti uzorci za ispitivanje

3.Laboratorijsko ispitivanje uzoraka

Tražena ispitivanja u uzorcima biljnog materijala su:

- Određivanje ostataka organohlornih pesticida (DDD, DDE, DDT, DDT ukupni(3) ,Aldrin, Dieldrin, Endrin, Ciklodien pesticidi (4),α-HCH, β-HCH, γ-HCH, Alfa-endosulfan, Heptahlor, Heptahlor-epoksid i određivanje sadržaja teških metala

- Određivanje sadržaja teških metala: živa (Hg), olovo (Pb), kadmijum (Cd), arsen (As)

4. Izbor biljnog materijala

Na osnovu mirfoloških i fizioloških osobina biljaka izabrane su biljke koje su najviše u upotrebi: kukuruz, paprika, paradajz, krompir, šargarepa, jabuka.

5. Broj uzoraka

Od svake biljne vrste po 7 uzoraka (ukupno 42 uzorka)

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1690

Vrsta biljnog materijala: Kukuruz

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Skela (njiva uz cestu)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°39'37,94''

S 20°05'09,84''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1690

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,20 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,009 | max 0,1 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,5 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1691

Vrsta biljnog materijala: Jabuke

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Ušće, Voćnjak Vorbis, Društveno dobro

Lokacija uzorkovanja:  N 44°39'45,81''

S 20°09'39,44''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1691

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,022 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | < 0,002 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,5 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1692

Vrsta biljnog materijala: Krompir

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Ušće

Domaćinstvo (Dragan Aničić)  (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°38'24,60''

S 20°01'56,49''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1692

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,017 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,011 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1693

Vrsta biljnog materijala: Paradajz

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Ušće

Domaćinstvo (Dragan Aničić)  (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°38'24,60''

S 20°01'56,49''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1693

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,30 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,010 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1694

Vrsta biljnog materijala: Paprika

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Ušće

Domaćinstvo (Dragan Aničić)  (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°38'24,60''

S 20°01'56,49''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1694

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,016 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | 0,068 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1695

Vrsta biljnog materijala: Kukuruz

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Ušće (njiva uz cestu)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°37'17,55''

S 20°01'17,26''

fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1695

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,20 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,008 | max 0,1 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,5 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1696

Vrsta biljnog materijala: Paprika

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Dren

Domaćinstvo: Goran Vićentić (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°35'52,95''

S 20°02'51,32''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1696

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,016 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | 0,077 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1697

Vrsta biljnog materijala: Paradajz

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Dren

Domaćinstvo: Goran Vićentić (privatno gazdinStvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°35'52,95''

S 20°02'51,32''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1697

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,30 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,015 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1698

Vrsta biljnog materijala: Paradajz

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Ljubinić

Domaćinstvo: Miroslav Jovanović (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°33'04,04''

S 20°03'10,01''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1698

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,30 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,009 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1699

Vrsta biljnog materijala: paprika

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Ljubinić

Domaćinstvo: Miroslav Jovanović (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°33'04,04''

S 20°03'10,01''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1699

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,015 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | 0,075 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1700

Vrsta biljnog materijala: Paradajz

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Trstenica

Domaćinstvo: Miroslava Milanović (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°33'21,07''

S 20°07'29,60''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1700

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,30 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,016 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1701

Vrsta biljnog materijala: Paprika

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Trstenica

Domaćinstvo: Miroslava Milanović (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°33'21,07''

S 20°07'29,60''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1701

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,009 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1702

Vrsta biljnog materijala: Šargarepa

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Trstenica

Domaćinstvo: Miroslava Milanović (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°33'21,07''

S 20°07'29,60''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1702

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,031 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,042 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1703

Vrsta biljnog materijala: Kukuruz

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Trstenica

Domaćinstvo: Miroslava Milanović (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°33'21,07''

S 20°07'29,60''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1703

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,20 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,009 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,5 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1704

Vrsta biljnog materijala: Krompir

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Trstenica

Domaćinstvo: Miroslava Milanović (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°33'21,07''

S 20°07'29,60''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1704

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,016 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,011 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1705

Vrsta biljnog materijala: Jabuke

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Stubline

Domaćinstvo: Miluška Milošević (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°34'06,05''

S 20°08'30,60''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1706

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,016 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | < 0,002 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,5 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1706

Vrsta biljnog materijala: Paprika

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Stubline

Domaćinstvo: Miluška Milošević (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°34'06,05''

S 20°08'30,60''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1706

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,009 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1707

Vrsta biljnog materijala: Paradajz

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Stubline

Domaćinstvo: Miluška Milošević (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°34'06,05''

S 20°08'30,60''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1707

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,30 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,014 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1708

Vrsta biljnog materijala: Paradajz

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Veliko Polje

Domaćinstvo: Predrag Perić (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°36'27,08''

S 20°10'08,59''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1708

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,30 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,003 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1709

Vrsta biljnog materijala: Paprika

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Veliko Polje

Domaćinstvo: Predrag Perić (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°36'27,08''

S 20°10'08,59''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1709

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,010 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1710

Vrsta biljnog materijala: Šargarepa

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Veliko Polje

Domaćinstvo: Predrag Perić (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°36'27,08''

S 20°10'08,59''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1710

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,033 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,044 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1711

Vrsta biljnog materijala: Jabuke

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Veliko Polje

Domaćinstvo: Predrag Perić (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°36'27,08''

S 20°10'08,59''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1711

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,023 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | < 0,002 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,5 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1712

Vrsta biljnog materijala: Krompir

Datum uzorkovanja: 27.09.2016.

Mesto: Veliko Polje

Domaćinstvo: Predrag Perić (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°36'27,08''

S 20°10'08,59''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1712

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,018 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,016 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1732

Vrsta biljnog materijala:paprika

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Grabovac

Domaćinstvo: Ljubiša Damjanović(privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°35'45,77''

S 20°04'30,00''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1732

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,007 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1733

Vrsta biljnog materijala: paradajz

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Grabovac

Domaćinstvo: Ljubiša Damjanović (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°35'45,77''

S 20°04'30,00''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1733

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,30 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,003 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1734

Vrsta biljnog materijala: kukuruz

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Grabovac

Domaćinstvo: Ljubiša Damjanović (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°35'45,77''

S 20°04'30,00''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1734

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,20 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,004 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,5 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1735

Vrsta biljnog materijala: paprika

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Zvečka

Domaćinstvo: Sava Petrović (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°37'41,39''

S 20°10'44,84''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1735

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,009 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | 0,075 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1736

Vrsta biljnog materijala: jabuke

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Zvečka

Domaćinstvo: Sava Petrović (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°37'41,39''

S 20°10'44,84''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1736

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,014 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | < 0,002 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,5 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1737

Vrsta biljnog materijala: paradajz

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Ratari

Domaćinstvo: Marinko Ostojić (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°38'46,91''

S 20°05'46,29''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1737

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,30 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,004 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,5 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1738

Vrsta biljnog materijala: krompir

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Ratari

Domaćinstvo: Marinko Ostojić (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°38'46,91''

S 20°05'46,29''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1738

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,011 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,009 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1739

Vrsta biljnog materijala: kukuruz

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Krtinska

Domaćinstvo: - (njiva uz cestu)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°40'05,60''

S 20°07'20,78''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1739

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,20 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,005 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,5 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1740

Vrsta biljnog materijala: šargarepa

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Brgulice

Domaćinstvo: Borivoje Živković (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°39'57,10''

S 20°07'04,14''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1740

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,032 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,041 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1741

Vrsta biljnog materijala: krompir

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Brgulice

Domaćinstvo: Borivoje Živković (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°39'57,10''

S 20°07'04,14''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1741

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,016 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,017 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1742

Vrsta biljnog materijala: krompir

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Krtinska

Domaćinstvo: Dobrivoje Janković (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°44'18,40''

S 20°07'57,60''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1742

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,016 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,017 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1743

Vrsta biljnog materijala: šargarepa

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Krtinska

Domaćinstvo: Dobrivoje Janković (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°44'18,40''

S 20°07'57,60''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1743

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,032 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,012 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1744

Vrsta biljnog materijala: paradajz

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Krtinska

Domaćinstvo: Dobrivoje Janković (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°44'18,40''

S 20°07'57,60''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1744

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,30 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,004 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1745

Vrsta biljnog materijala:krompir

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Jasenak

Domaćinstvo: Pero Bosanac (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°36'57,30''

S 20°13'46,07''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1745

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,020 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,018 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka H1746

Vrsta biljnog materijala: šargarepa

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Jasenak

Domaćinstvo: Pero Bosanac (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°36'57,30''

S 20°13'46,07''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1746

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,038 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,044 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka:H1747

Vrsta biljnog materijala: paradajz

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Barič

Domaćinstvo: Milena Vranešević (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°38'18,47''

S 20°16'20,36''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1747

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,30 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,003 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka:H1748

Vrsta biljnog materijala: šargarepa

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Barič

Domaćinstvo: Milena Vranešević (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°38'18,47''

S 20°16'20,36''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1748

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,031 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | 0,013 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka:H1749

Vrsta biljnog materijala: jabuka

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto: Barič

Domaćinstvo: Milena Vranešević (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°38'18,47''

S 20°16'20,36''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1749

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,012 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | < 0,002 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,5 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Identifikacija uzorka

Laboratorijski broj uzorka:H1750

Vrsta biljnog materijala: jabuka

Datum uzorkovanja: 28.09.2016.

Mesto:Rvati

Domaćinstvo: Slavko Berić (privatno gazdinstvo)

Lokacija uzorkovanja:  N 44°39'35,06''

S 20°11'48,17''

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja kontaminenata:

H1750

| Vrsta ispitivanja [jedinica mere] | Izmerena vrednost | Referentna vrednost | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Olovo (Pb) [mg/kg] | 0,012 | max 0,10 | Q5-04-430 |
| Kadmijum (Cd) [mg/kg] | < 0,002 | max 0,05 | Q5-04-430 |
| Živa (Hg) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,02 | Q5-04-430 |
| Arsen (As) [mg/kg] | < 0,02 | max 0,3 | Q5-04-430 |
| p,p DDD [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| p,p DDE [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| P,p DDT [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| DDT ukupni(3) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,05 | Q5-04-141 |
| Aldrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Dieldrin [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |
| Endrin [mg/kg] | < 0,01 | max 0,5 | Q5-04-141 |
| Ciklodien pesticidi (4) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| α-HCH[mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| β-HCH [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| γ-HCH (lindan) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| HCH ukupni(5) [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Alfa-endosulfan [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor [mg/kg] | < 0,01 | max 0,01 | Q5-04-141 |
| Heptahlor-epoksid [mg/kg] | < 0,01 |  | Q5-04-141 |

(3)parametar se odnosi na sumu DDT, DDD i DDE
(4)parametar se odnosi na sumu aldrina, dieldrina i endrina
(5)parametar se odnosi na sumu četiri izomera heksahlorcikloheksana: α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH

Izvor referentnih vrednosti:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja (Sl.glasnik RS 29/2014, 37/2014,39/2014, 72/2014, 80/2015, 84/2015 i 35/2016).

| Specijalista sanitarne hemije Bojan Bajić, dipl inž. prehrambene tehnologije | Šef odseka za fizičko-hemijska ispitivanja Danijela Bekrić, dipl.hemičar |
| --- | --- |

Dostaviti:

- Naručiocu ispitivanja

- Arhivi

Izjava:

- Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

- Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Instituta

IZJAVA O USKLAĐENOSTI REZULTATA ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata analiziranih parametara (rezidue organohlornih pesticida i teških metala), uzorci  H1690-H1712 I H1732-H1750 ODGOVARAJUPravilnikU o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja (Sl.glasnik RS 29/2014, 37/2014,39/2014, 72/2014,80/2015,84/2015 i 35/2016).

| Specijalista sanitarne hemije Bojan Bajić, dipl.ing. prehrambene tehnologije |  |
| --- | --- |